KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH.

Họ tên SV: Võ Thế Thịnh	MSSV:2311556304

LAB 2: BIỂU DIỄN SỐ HỌC TRÊN MÁY TÍNH (SV thực hiện tại lớp) ***

- Các đơn vị đo lường trong máy tính

- Yêu cầu bài tập:

  - Tính giá trị theo đơn vị đo dung lượng của những tập tin sau (chỉ đổi từ đơn vị lớn => nhỏ):

| Dung lương tập tin | Đơn vị GB | Đơn vị MB | Đơn vị KB | Đơn vị Byte | Đơn vị bit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 KB | - | - | 189 | 193,536 | 1,548,288 |
| 6.7 MB |  | 6.7 | 857.6 | 8.781 824 ×105 | 7.025 459 ×106 |
| 500 MB |  | 500 | 5.12×105 | 5.242 88×108 | 4.194 304 ×109 |
| 1.2 GB | 1.2 | 1 228.8 | 1.258 291 ×106 | 1.288 49×109 | 1.030 792 ×1010 |

  - Từ thông số về tần số (Frequency) hoạt động của các đường truyền (hoặc thiết bị) dưới đây, hãy diễn giải lại số lần truyển (hoặc xử lý) dữ liệu trong thời gian 1 giây (second):

| Thông số thiết bị | Số lần truyền / xử lý trong thời gian 1 second |
| --- | --- |
| RAM bus 400 MHz | 400,000,000 lần truyền / 1 sec |
| RAM bus 1333 MHz | 1 333 000 000 lần truyền / 1 sec |
| CPU có FSB 800 MHz | 800 000 000 xử lý / 1 sec |
| CPU 2.2 GHz | 2,2 000 000 000 xử lý / 1 sec |

  - Tính băng thông (Bandwith - dung lượng dữ liệu truyền trong thời gian 1 second) của các thiết bị sau:

| Thông số thiết bị | Độ rộng đường truyền | Dung lượng dữ liệu truyền trong thời gian 1 second |
| --- | --- | --- |
| RAM bus 400 MHz | 64 bit | 3,200 MB/s |
| RAM bus 1333 MHz | 64 bit | 10,664 MB/s |
| CPU có FSB 800 MHz | 64 bit | 6,400 MB/s |
| CPU có FSB 1333 MHz | 64 bit | 10,664 MB/s |
| USB 2.0 (480MHz) | Serial | 48 MB/s |
| HDD SATA-2 (3GHz) | Serial | 300 MB/s |
| HDD SATA-3 (6GHz) | Serial | 600 MB/s |
| Card mạng Fast Ethernet | Serial | 100 megabits/s |
| Card mạng Gigabit Ethernet | Serial | 1000 megabits/s |
| Cáp quang 15 “mê” | Serial | 15 Mbps |
| CPU có QPI 4.8 GT/s (GT/s = Giga transfer / sec) | Lane = 1 bit | 480MB/s |
|  | Lane = 8 bits | 4.8GB/s |
|  | Lane = 16 bits | 9.6 GB/s |
| CPU có DMI 2.5 GT/s (GT/s = Giga transfer / sec) | Lane = 1 bit | 2,5 gb/s |
|  | Lane = 8 bits | 10 gb/s |
|  | Lane = 16 bits | 40 gb/s |

  - Giải thích các thông số thiết bị sau:

| Thông số thiết bị | Thuật ngữ của thông số | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Máy in 600 DPI | Dots per inch | 600 điểm mực trong khoảng cách 1 inch |
| Máy in 1200 DPI | Dots per inch | 1200 điểm mực trong khoảng cách 1 inch |
| HDD 7200 RPM | Revolution per minute | Tốc độ quay là 7200 vòng mỗi phút |
| Máy ảnh 5 MP | Mega pixel | Khả năng chụp 5 triệu điểm ảnh |
| Ảnh màu 24 bits | bits | 24 bits = 256 mức màu khác nhau |
| Màn hình 1080x1920 | Độ Phân Gỉai | Hiển thị hình ảnh ổn định Chất Lượng Tốt, Đồ Họa |
| Audio 192 Kbps | Kilo bits per second | Dữ liệu âm thanh truyền tải ở tốc độ 192 kilobits ở mỗi giây |
| Video HD 720p | Hight Definition | Là Một Chất Lượng Video Tốt |
| Video Full HD 1080p | Full HD | Là Một Video Chất Lượng Có Độ Phân Giải Cao thích hợp màn hình lớn |
| Video Ultra HD 4K | UHD | Là Một Video Chất Lượng Độ phân Giải Cực Cao |

- Chuyển đổi các hệ đếm

- Yêu cầu bài tập:

  - Thực hiện chuyển đối giá trị hệ Binary => Hexa và Decimal

| Số hệ Binary | Số hệ Hexa | Số hệ Decimal |  | Số hệ Binary | Số hệ Hexa | Số hệ Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 1010 | CA | 202 |  | 0011 1011 | 38 | 59 |
| 0100 0001 | 41 | 65 |  | 0011 1100 | 3C | 60 |
| 1010 1100 | AC | 172 |  | 1111 1111 | FF | 255 |

  - Thực hiện chuyển đối giá trị hệ Decimal => Binary và Hexa

| Số hệ Decimal | Số hệ Binary | Số hệ Hexa |  | Số hệ Decimal | Số hệ Binary | Số hệ Hexa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 0100 0001 | 41 |  | 128 | 1000 0000 | 80 |
| 97 | 0110 0001 | 61 |  | 192 | 1100 0000 | C0 |
| 150 | 1001 0110 | 96 |  | 224 | 1110 0000 | E0 |
| 168 | 1010 1000 | A8 |  | 240 | 1111 0000 | F0 |

  - Chuyển đổi địa chỉ IP: 192.168.1.129 thành dãy 32 số Nhị phân (4 octet):

| 192 | 168 | 1 | 129 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 1000 0001 |

- Biểu diễn và tính toán số âm dưới dạng bù 2:

- Yêu cầu bài tập:

  - Biểu diễn các số âm dưới dây dưới dạng số bù 2:

| Số hệ Decimal | Biểu diễn Binary | Biểu diễn bù 2 |  | Số hệ Decimal | Biểu diễn Binary | Biểu diễn bù 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9 | 1000 1001 | 1111 0111 |  | -56 | 1011 1000 | 1100 1000 |
| -20 | 1001 0100‬ | 1110 1100 |  | -129 | 1000 0001 | 1111 1111 |
| -16 | 1001 0000 | 1111 0000 |  | -200 | 1100 1000 | 1011 1000 |

  - Thục hiện các phép toán có số âm (số âm được biểu diễn dạng bù 2):

| Phép cộng | Số Binary hoặc bù 2 |  | Phép cộng | Số Binary hoặc bù 2 |  | Phép cộng | Số Binary hoặc bù 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0001 0000 |  | -5 | 1111 1011 |  | 18 | 0001 0010 |
| -20 | 1110 1100 |  | 7 | 0000 0111 |  | -30 | ‬‬1110 0010 |
| KQ: -4 | 1111 1100 |  | KQ: -10 | 10000 0010 |  | KQ: -12 | 1111 0100 |

- Hướng dẫn:

- Biểu diễn các số dưới dạng bit:

  - Biểu diễn nhị phân số +16: 	0001 0000

  - Biểu diễn nhị phân số -20: 	1001 0100

  - Biểu diễn bù 2 của số -20: 	1110 1100

- Khi đưa số cho CPU tính toán, số âm -20 được đưa vào dưới dạng bù 2, số dương +16 giữ nguyên mẫu.

  - Biểu diễn nhị phân số 16: 	0001 0000

  - Biểu diễn bù 2 của số -20: 	1110 1100

  - Kết quả tính 16 - 20: 	1111 1100

- Xử lý kết quả sau tính toán:

  - Nếu kết quả tính toán trả về số âm (bit đầu là 1): phải tính bù 2 cho kết quả này để có giá trị số âm biểu diễn dạng Binary:

    - Minh họa: số bù 2:  1111 1100	 => viết dạng Binary: 1000 0100 => giá trị là -4)

  - Nếu kết quả tính toán trả về số dương (bit đầu là 0) thì kết quả đó cũng là số biểu diễn dạng Binary.

  - Với hệ xử lý 8 bit, nếu kết quả tính nhiều hơn 8 bit thì loại bỏ bit cao nhất (bit thứ 9).

- Các phép tính logic trên số nhị phân (bit).

- Yêu cầu bài tập:

  - Tính kết quả của các phép tính Logic sau:

| AND | 1010 1010 |  | AND | 1010 1010 |  | OR | 1010 1010 |  | OR | 1010 1010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1111 1111 |  |  | 0000 0000 |  |  | 1111 1111 |  |  | 0000 0000 |
| KQ | 1010 1010 |  |  | 0000 0000 |  |  | 1111 1111 |  |  | 1010 1010 |

  - Dùng phép XOR để mã hóa dữ liệu.

- Giả sử: ta có 16 bit dữ liệu gốc X = 1110 0101 0011 1011

- Ta mã hóa dữ liệu trên bằng khóa 4 bit K = 1010 dùng thuật giải XOR.

- Ta được dữ liệu đã mã hóa Y = X ^ K

| X | 1110 0101 0011 1011 |
| --- | --- |
| K | 1010 1010 1010 1010 |
| Y = X ^ K | 0100 1111 1001 0001 |

Yêu cầu: hãy dùng thuật giải XOR để giải mã dữ liệu mã hóa Y trong 2 trường hợp:

- Giải mã dùng khóa K đúng (giống với khóa đã dùng mã hóa dữ liệu X).

- Giải mã dùng khóa K sai (không giống với khóa đã dùng mã hóa dữ liệu X).

| Trường hợp khóa K sai |  |  | Trường hợp khóa K đúng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0100 1111 1001 0001 |  | Y | 0100 1111 1001 0001 |
| KT | 1100 1100 1100 1100 |  | KF | 1010 1010 1010 1010 |
| X = Y ⊕ K | 1000 0011 0101 1101 |  | X = Y ⊕ K | 1110 0101 0011 1011 |